四川仁安药业有限责任公司

2023年度

温室气体排放报告

四川省工业环境监测研究院

2024年4月18日

四川仁安药业有限责任公司主要产品为编织袋、重载膜等塑料包材。根据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015），结合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算了2023年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况如下：

# 一、企业基本情况

表1 基本信息

| 单位名称 | 四川仁安药业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 | 民营企业 |  | 报告年度 |  |  | 2023年 |  |
| 组织机构代码 | 91511621MA62B21D8Y |  | 法定代表人 |  |  | 何勇 |  |
| 所属行业 | 化学药品原料药制造 |  | 行业代码 |  |  | C2710 |  |
| 注册地址 | 四川省广安市岳池县工业园区健康路仁安段9号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营地址 | 四川省广安市岳池县工业园区健康路仁安段9号 |  |  |  |  | 邮编 | 638300 |
| 通讯地址 | 四川省广安市岳池县工业园区健康路仁安段9号 |  |  |  |  | 邮编 | 638300 |
| 单位管理部门 | 行政部 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 | 方红梅 |  | 职务 | / |  |  |
|  | 电话 | 18982690661 |  | 邮箱 | hongmei.fang@btyy.com |  |  |

表2 主要生产情况

| 工业总产值（万元） | 124486.50 |
| --- | --- |
| 总资产（万元） | 189069.63 |
| 利润总额（万元） | 23878.23 |
| 总负债（万元） | 123024.72 |

表3 主要产品情况

| 主要产品名称 | 2023年产量（吨） |
| --- | --- |
| 原料药 | 1503.21 |

表4 基本排放情况说明

排放边界说明

2023年度企事业单位排放边界说明：四川仁安药业有限责任公司位于四川省广安市岳池县工业园区健康路仁安段9号，成立于2013年06月，是一家致力于原料药和中间体研发、生产及销售的高新技术企业。 2023年度企业温室气体排放核算边界以企业法人为单位，包括边界内的直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统。 具体而言，企业的温室气体排放核算和报告范围包括：（1）化石燃料燃烧CO2排放：天然气。（2）碳酸盐使用过程CO2排放：公司生产过程不涉及使用碳酸盐。（3）工业废水厌氧处理CH4排放：公司不涉及厌氧工艺处理工业废水。（4）CH4回收与销毁：公司不涉及CH4回收与销毁。（5）CO2回收利用：公司不涉及CO2回收利用。（6）企业净购入电力和热力隐含的CO2排放：生产用电涉及净购入的电力产生的CO2排放。

# 二、温室气体排放情况

表5 温室气体排放汇总（单位：tCO2）

| 源类别 |  | 温室气体排放量 （单位：吨CO2e） |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料CO2排放 |  | 100.45 |
| 碳酸盐使用过程CO2排放 |  | / |
| 工业废水厌氧处理CH4排放量 |  | 469.54 |
| CH4回收与销毁量 | CH4回收自用量 | / |
|  | CH4回收外供第三方的量 | / |
|  | CH4火炬销毁量 | / |
| CO2回收利用量 |  | / |
| 企业净购电力隐含的CO2排放 |  | 35664.54 |
| 企业净购热力隐含的CO2排放 |  | 13541.10 |
| 其他显著存在的排放源（若有） |  | / |
| 企业温室气体排放总量（吨CO2e） |  | 49775.63 |

# 三、活动水平数据及来源说明

根据《指南》要求，报告主体应报告企业在报告期内生产所使用的各种化石燃料的消耗量和相应的低位发热量；各种碳酸盐的消耗量；废水厌氧处理去除的有机物总量、厌氧处理产生的废水量、厌氧处理系统进口废水中的化学需氧量浓度、厌氧处理系统出口废水中的化学需氧量浓度、以污泥方式清除掉的有机物总量、甲烷回收量；净购入使用的电量和净购入使用的热量。

针对指南中所要求需报告的内容，目前仅涉及天然气燃烧消耗量及净购入电力量，相应的活动水平及来源见下表。

表6 化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表

| 年份 | 消耗量(t/104Nm3) | 低位发热量(GJ/t，GJ/104Nm3) | 单位热值含碳量(tC/GJ) | 碳氧化率（%） | CO2排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 4.6456 | 389.31 | 15.3 | 99 | 100.45 |

表7 净购入电力和热力的活动水平和排放因子数据一览表

| 年度 | 类型 | 年净购入消耗量A （MWh/GJ） | 数据来源 | 排放因子B (tCO2/MWh)* | 排放量 C=A×B(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 电力 | 67842 | 能源消耗统计表 | 0.5257 | 35664.54 |
|  | 蒸汽 | 123100.9184 |  | 0.11 | 13541.10 |

注：*取《2011年和2012年中国区域电网评价二氧化碳排放因子》温室气体减排类：华中区域电网2012年的容量边际排放因子0.5257 tCO2/MWh；《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中热力供应的 CO2排放因子暂按 0.11 吨 CO2/GJ 计。

# 四、排放因子数据及来源说明

根据《指南》要求，报告主体应分别报告各项活动水平数据所对应的单位热值含碳量、碳氧化率、甲烷排放因子、废水厌氧处理系统的甲烷最大生产能力、甲烷修正因子、区域电网年平均供电排放因子以及热力供应的排放因子等计算参数，并说明它们的数据来源、参考出处以及予以选定的理由。

其中化石燃料燃烧排放量根据《指南》中计算方式与缺省低位发热量、单位热值含碳量、燃料碳氧化率进行计算；电力排放因子根据《2011年和2012年中国区域电网评价二氧碳排放因子》中国区域电网边界及中国区域电网平均CO2排放因子，选取华中区域电网2012年平均CO2排放因子。本报告中采用的排放因子如下。

表8 化石燃料单位热值含碳量和碳氧化率数据说明

| 排放源类别 | 燃料类别 | 单位热值含碳量（tC/GJ） | 碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧 | 天然气 | 15.3×10-3 | 99% |

表9 排放因子数据说明

| 排放源类别 | 排放类型 | 排放因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净购入电力 | 电力净购入量 | 0.5257 | tCO2/MWh |
| 净购入热力 | 蒸汽 | 0.11 | tCO2/GJ |

附表1 报告主体2023年温室气体排放量汇总表

附表2 报告主体化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表

附表3 碳酸盐使用的活动水平和排放因子数据一览表

附表4 工业废水厌氧处理活动水平及排放因子数据一览表

附表5 CH4回收与销毁量数据

附表6 CO2回收利用量数据一览表

附表7 企业净购入的电力和热力活动水平和排放因子数据一览表

附表1 报告主体2023年温室气体排放量汇总表

| 源类别 |  | 排放量 （单位：t） | 温室气体排放量 （单位：tCO2e） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放 |  | 100.45 | 100.45 |
| 碳酸盐使用过程CO2排放 |  | / | / |
| 工业废水厌氧处理CH4排放量 |  | 469.54 | 469.54 |
| CH4回收与销毁量 | CH4回收自用量 | 0 | 0 |
|  | CH4回收外供第三方的量 | 0 | 0 |
|  | CH4火炬销毁量 | 0 | 0 |
| CO2回收利用量 |  | 0 | 0 |
| 企业净购入电力隐含的CO2排放 |  | 35664.54 | 35664.54 |
| 企业净购入热力隐含的CO2排放 |  | 13541.10 | 13541.10 |
| 企业温室气体排放总量（tCO2e） |  | 不包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 | 569.99 |
|  |  | 包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 | 49775.63 |

附表2 报告主体化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表

| 燃料品种 | 燃烧量 (吨或万Nm3) | 低位发热量(GJ/吨，GJ/万Nm3) | 单位热值含碳量(吨碳/GJ) | 碳氧化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 4.6456 | 389.31 | 15.3 | 99 |

附表3 碳酸盐使用的活动水平和排放因子数据一览表

| 碳酸盐种类 | 消耗量 (吨/年) | 碳酸盐质量百分比浓度 （%） | CO2排放因子(吨CO2/吨碳酸盐) |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

附表4 工业废水厌氧处理活动水平及排放因子数据一览表

| 厌氧处理的工业废水量 （m3/年） | 厌氧处理系统去除的COD量 (千克COD） | 以污泥方式清除掉的COD量 （千克COD） | 甲烷最大生产能力 （千克CH4/千克COD） | 甲烷修正因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430369.608 | 2475485.99 | 127800 | 0.2 | 0.25 |

附表5 CH4回收与销毁量数据

| 甲烷气回收现场自用量 （Nm3） | 回收自用甲烷气中CH4体积浓度 （%） | 回收自用过程的甲烷氧化系数 （%） | 回收外供第三方的甲烷气量 （Nm3） | 回收外供甲烷气中CH4体积浓度 （%） | 火炬销毁的甲烷气体积量 （Nm3） | 火炬销毁装置CH4平均体积浓度 （%） | 火炬销毁的甲烷气平均销毁效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

附表6 CO2回收利用量数据一览表

| CO2回收外供量 （万Nm3） | 外供气体CO2体积浓度 （%） | CO2回收作原料量 （万Nm3） | 原料气CO2体积浓度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

附表7 企业净购入的电力和热力活动水平和排放因子数据一览表

| 类型 | 净购入量 （MWh或GJ） | 购入量 （MWh或GJ） | 外供量 （MWh或GJ） | CO2排放因子 （吨CO2/MWh 或吨CO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 67842 | 67842 | 0 | 0.5257 |
| 蒸汽 | 123100.9184 | 123100.9184 | 0 | 0.11 |
| 热水 | / | / | / | / |